Требования к макетам для цифровой печати.

Общие требования к макету

Максимальный формат бумаги — 320 мм х 450 мм (SRA3).

Размер печатного поля — 440мм х 310мм для SRA3 и 410 мм x 287 мм для А3.

Цветовая модель CMYK или Grayscale. При цифровом способе печати нельзя печатать пантонами, нельзя напечатать в 1,2 или 3 краски. Печать либо полноцветная — CMYK, либо в одну черную краску — Grayscale.

Важные элементы верстки (текст, элементы графического оформления) должны отстоять от линии реза не менее, чем на 3 мм. Припуски под обрез не менее 2 мм. Например, для визитной карточки стандартный размер 90x50 мм. Значит, изображение должно иметь размер 94x54 мм, важные элементы изображения должны укладываться в размер 84x44мм.

Масштаб макета 1:1. Обязательно указывайте обрезной формат.  Самый светлый пропечатываемый серый цвет — 10%.

Формат файлов для передачи в печать: PDF, CDR, EPS, AI, TIFF, JPG.

При подготовке файлов в векторных программах необходимо шрифты перевести в кривые, а используемые эффекты преобразовать в Bitmap.

При подготовке файлов верстки в программах QuarkExpress и InDesign обязательно обращайте внимание на наличие всех используемых шрифтов и изображений.

Носители

Мы принимаем файлы на следующих носителях:

USB Flash карты

Цифровые лазерные носители (CD-R, CD-RW, DVD)

Форматы файлов

Макеты принимаются в следующих форматах:

*.cdr (Corel Draw не выше 13 версии)

*.ai, *.eps (Adobe Illustrator)

*.tiff,*.psd (Adobe Photoshop)

*.qxd (Quark Express)

все остальные типы файлов принимаются только по предварительной договоренности

Для векторной графики:

Весь текст должен быть переведен в кривые

Минимальная толщина линий должна составлять 0,15 мм

Для растровой графики:

Разрешение - 300 dpi

Все слои слиты в один

Минимальная толщина линий должна составлять 0,15 мм

Цветовая модель - CMYK или Grayscale.

"Вылеты" под обрез со всех сторон изделия по 3 мм.

Элементы дизайна должны отступать на 3-5 мм от линий реза вовнутрь.

Файл должен быть назван латиницей.

Для Adobe Illustator и Adobe Photoshop каждое изделие в отдельном файле. Для Corel Draw - многостраничный документ, одно изделие на страницу.

В верстке нужно указать вылеты и места для послепечатных работ(резки, фальцовки, биговки, перфорации).

Все используемые графические файлы и шрифты должны быть собраны в отдельных папках.

Старайтесь избегать в макетах больших плашек одного цвета. На плашки рекомендуется накладывать шум. Для шумления можно воспользоваться стандартными средствами графического редактора, либо добавить на плашку полоски толщиной 1pt с шагом 1pt на 10% темнее по цвету самой плашечной области.

Заказ  хранится  14 календарных дней.

Доставка заказа оговаривается отдельно  с менеджером.

Уважаемые клиенты, внимательно проверяйте макет присланные на утверждение во избежание опечаток и ошибок.

Мы не печатаем заказ без вашего утверждения.

Мы не несем ответственности за ошибки в макете после его согласования.